Контроллер концентратор данных мониторинга энергоносителей

КК-8

Паспорт

23939240.020 – 18 ПС.1

- Назначение

  - Контроллер концентратор данных мониторинга энергоносителей КК-8 предназначен для сбора информации с контроллеров КВ-х.

  - Контроллер КК-8  применяется в составе автоматизированных систем учёта неэлектрических энергоносителей для сбора и усреднения данных, которые необходимы для расчётов расхода энергоносителей.

  - Контроллер КК-8 предназначен для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус  20  до  плюс  45 С

- относительная влажность воздуха до 90% при 30 С

- атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С

- относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С

- атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

  - Контроллер КК-8 выпускается предприятием-изготовителем в опломбированном виде и пригоден к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.   Параметризация контроллера осуществляется при конфигурировании автоматизированной системы учёта энергоносителей администратором системы.

  - Контроллер КК-8 предназначен для длительной работы без специального обслуживания.

- Технические характеристики

Напряжение цепи питания ………………….. ……………………..12В±2,4В

Потребляемая мощность (не более)………………………………...1Вт

Объём внутренней флэш-памяти ……………………………………32Мбит

Встроенная батарея  …………………………………………………. 2700 mA/h

Количество каналов учёта…………………………………………….24

Объём учётной информации……………………………2880 значений на канал  
Протокол обмена информацией……………………………….. MODBUS RTU

- Указание мер безопасности

  - При монтаже и эксплуатации контроллера КК-8 следует соблюдать требования, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер КК-8 относится к устройствам с двойной изоляцией класса II по ГОСТ 26104.

- Комплектность поставки

Контроллер КК-8  ……………………………………….1шт.

Программное обеспечение 
КК-8(на  встроенном чипе т. PIC24F16KA102)……...1компл.

Паспорт…………………………………………………...1экз.

- Маркировка

На лицевой панели контроллера КК-8 нанесено:

-логотип изготовителя,

- исполнение контроллера КК-8
- номинальное напряжение питания,

- потребляемая мощность (предельное значение),

- количество каналов,
- объем встроенной флэш-памяти,

- испытательное напряжение – 2кВ,

- обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.

На панелях, расположенных возле клеммников нанесены обозначения входных и выходных цепей.

- Правила транспортирования и хранении

  - Контроллер КК-8 должен транспортироваться в таре, исключающей механические повреждения его корпуса.

  - Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;

- относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу контроллера КК-8 в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в паспорте.

Гарантийный срок работы – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки контроллера потребителю.

- Изготовитель МХК «Облік», г. Днепр, т. 0562-32-05-51, +38067 5654871,  +38067 5659627